INSTRUMENMONITORING

PELAYANAN LAUNDRY

SARANA DAN PRASARANA

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| Sarana dan Prasarana |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruangan Laundry |  |  |  |
|  | a | Letak ruang Laundry di area service rumah sakit |  |  |
|  | b | Bangunan Laundry harus memperhatikan area basah dan kering, alur kegiatan dan mengelompokkan area bersih dan kotor |  |  |
|  | c | Ruang Laundry mempunyai dua pintu yang berbeda pada sisi yang berbeda, masing-masing untuk akses kotor dan akses bersih |  |  |
|  | d | Dalam pengoperasionalnya tata letak dan hubungan antar ruangan harus mendukung alur kegiatan layanan satu arah dalam upaya pengendalian infeksi |  |  |
|  | e | Ruang cuci linen infeksius sebaiknya terpisah dari ruangan cuci linen non infeksius |  |  |
|  | f | Dalam area Laundry disediakan fasilitas wastafel, pembilas mata(eye washer), dan atau pembilas badan (body washer)dengan dilengkapi petunjuk arahnya |  |  |
|  | G | Ruangan Laundry dilengkapi ruangan menjahit, Gudang khusus untuk penyimpanan bahan kimia untuk pencucian dan dilengkapi dengan penerangan, suhu dan kelembaban serta tanda/simbul keselamatan yang memadai |  |  |
|  | F | ﻿Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai Laundry tersendiri,pencuciannya dapat bekerjasama dengan pihak lain dan pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan pengawasan penyelenggaraan linen secara rutin oleh pihak rumah sakit |  |  |
| 2 | Ruang Penerimaan dan Pemisahan Linen |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan |  |  |
|  | b | Lantai kuat,mudah dibersihkan dan dilengkapi floor drain |  |  |
|  | c | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | d | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | e | Total pertukaran udara minimal 10 kali/jam |  |  |
| 3 | Ruang/Area Penimbangan Linen |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan |  |  |
|  | b | Tekanan udara negative |  |  |
|  | c | Temperatur udara 24o 2oC |  |  |
|  | d | Total pertukaran udara minimal 10 kali/jam |  |  |
|  | e | Timbangan |  |  |
| 4 ‘ | Ruang Pencucian Linen Non Infeksius |  |  |  |
|  | a | Lantai kuat ,mudah dibersihkan tidak licin dan tahan bahan kimia |  |  |
|  | b | Permukaan rata dengan kemiringan ke arah floor drain dan mudah dibersihkan |  |  |
|  | c | Tekanan rungan negatif |  |  |
|  | d | Total pertukaran udara minimal 10 kali/jam |  |  |
|  | e | Dilengkapi instslasi air bersih dan saluran pembuangan air kotor(drain), yang berhubung ke bak pretreatment sebelum dialirkan ke IPAL |  |  |
|  | f | Disediakan kotak kontak yang konpetibel dengan mesin cuci |  |  |
|  | g | Washer non Infeksius |  |  |
| 5 | Ruang Pencucian Linen Infeksius |  |  |  |
|  | a | Lantai kuat ,mudah dibersihkan tidak licin dan tahan bahan kimia |  |  |
|  | b | Permukaan rata dengan kemiringan ke arah floor drain dan mudah dibersihkan |  |  |
|  | c | Tekanan rungan negatif |  |  |
|  | c | Total pertukaran udara minimal 10 kali/jam |  |  |
|  | d | Dilengkapi instslasi air bersih dan saluran pembuangan air kotor(drain), yang berhubung ke bak pretreatment sebelum dialirkan ke IPAL |  |  |
|  |  | ﻿Standar kuman bagi linen dan seragam tenaga medis bersih setelah keluar dari proses cuci tidak mengandung 20 CFU per 100 cm persegi |  |  |
|  | e | Disediakan kotak kontak yang konpetibel dengan mesin cuci |  |  |
|  | f | Washer Infeksius |  |  |
| 6 | Gudang Kimia |  |  |  |
|  | a | Ada lemari penyimpanan |  |  |
|  | b | ﻿Dilakukan identifikasi jenis B3 yang di digunakan Laundry dengan membuat daftar inventori B3 dapat berupa tabel yang berisi informasi jenis B3, karakteritiknya, ketersediaan MSDS, cara pewadahan, cara penyimpanan dan simbol limbah B3 |  |  |
| 7 | Janitor |  |  |  |
|  | a | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | b | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | c | Total pertukaran udara 10 kali/jam |  |  |
| 8 | Ruang Administrasi dan Pencatatan |  |  |  |
|  | a | Temperature udara 24o 2oC |  |  |
|  | b | Jumlah udara ventilasi minimum 2 kali/jam |  |  |
|  | c | Pencahayaan alami dioptimalkan, intensitas pencahayaan 300 lux |  |  |
|  | d | Disediakan kotak kontak sesuai kebutuhan |  |  |
| 9 | Ruang Pengeringan Linen |  |  |  |
|  | a | Lantai kuat ,mudah dibersihkan tidak licin dan tahan bahan kimia |  |  |
|  | b | Tinggi plafon 2.8m |  |  |
|  | c | Ruangan dilengkapi exhaust fan, untuk membuang udara panas |  |  |
|  | d | Jumlah udara ventilasi minimum 2 kali/jam |  |  |
|  | f | Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air |  |  |
|  | e | Disediakan kotak kontak yang kompetibel dengan dryer |  |  |
| 10 | Ruangan Perapihan, Pelicinan dan Pelipatan Linen |  |  |  |
|  | a | Lantai kuat ,mudah dibersihkan tidak licin dan tahan bahan kimia |  |  |
|  | b | Tinggi plafon 2.8m |  |  |
|  | c | Ruangan dilengkapi exhaust fan, untuk membuang udara panas |  |  |
|  | d | Jumlah udara ventilasi minimum 2 kali/jam |  |  |
|  | e | Disediakan kotak kontak yang kompetibel dengan ironer |  |  |
| 11 | Ruang Perbaikan Linen |  |  |  |
|  |  | Umum, dilengkapi sewing set |  |  |
| 12 | Ruang Penyimpanan Linen Rusak |  |  |  |
|  |  | Umum |  |  |
| 13 | Ruang Penyimpanan Linen Bersih |  |  |  |
|  | a | Umum, dilengkapi Stanless steel shelving |  |  |
|  | b | ﻿Jarak rak linen dengan plafon : 40 cm |  |  |
| 14 | Ruang Pendistribusian Linen Bersih |  |  |  |
|  |  | Umum |  |  |
| 15 | Ruang Dekontaminasi Troli |  |  |  |
|  | a | Dilengkapi dengan bak cuci |  |  |
|  | b | Ketinggian lantai lebih rendah dari sekitarnya, dilengkapi floor drain |  |  |
|  | c | Dinding kedap air |  |  |
|  | d | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | e | Dilengkapi instalasi air bersih dan pembuangan air kotor |  |  |
| 16 | Ruang Penyimpanan Troli Bersih |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- PELAYANAN LAUNDRY

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN LAUNDRY |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APD Petugas |  |  |  |
|  | a | Petugas yang bekerja dalam pengelolan Laundry linen harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, apron, sepatu boot, penutup kepala |  |  |
| 2 | Pengumpulan Linen |  |  |  |
|  | a | ﻿Pemilahan antara linen infeksius dan non infeksius dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya serta diberi label |  |  |
|  | b | Menghitung dan mencatat linen di ruangan |  |  |
|  | c | Dilarang melakukan perendaman linen kotor di ruangan sumber |  |  |
| 3 | Pengangkutan |  |  |  |
|  | a | ﻿Kantong untuk membungkus linen bersih harus dibedakan dengan kantong yang digunakan untuk membungkus linen kotor |  |  |
|  | b | ﻿Menggunakan kereta yang berbeda dan tertutup antara linen bersih dan linen kotor.Untuk kereta linen kotor didesain dengan pintu membuka ke atas dan untuk linen bersih dengan pintu membuka ke samping, dan pada setiap sudut sambungan permukaan kereta harus ditutup dengan pelapis (siller) yang kuat agar tidak bocor. |  |  |
|  | c | ﻿Kereta dorong harus dicuci dengan disinfektan setelah digunakan mengangkut linen kotor |  |  |
|  | d | ﻿Waktu pengangkutan linen bersih dan kotor tidak boleh dilakukan bersamaan |  |  |
|  | e | ﻿Linen bersih diangkut dengan kereta dorong yang berbeda warna |  |  |
|  | f | ﻿Rumah sakit yang tidak mempunyai Laundry tersendiri,pengangkutannya dari dan ke tempat Laundry harus menggunakan mobil khusus. |  |  |
| 3 | Penerimaan |  |  |  |
|  | a | ﻿﻿Mencatat linen yang diterima dan telah dipilah antara infeksius dan non infeksius |  |  |
|  | b | ﻿Linen dipilah berdasarkan tingkat kekotorannya |  |  |
|  |  | ﻿ |  |  |
| 4 | Pencucian |  |  |  |
|  | a | ﻿Menimbang berat linen untuk menyesuaikan dengan kapasitas mesin cuci dan kebutuhan deterjen dan disinfektan. |  |  |
|  | b | ﻿Membersihkan linen kotor dari tinja, urin, darah dan muntahan dengan menggunakan mesin cuci infeksius |  |  |
|  | c | ﻿Mencuci dikelompokan berdasarkan tingkat kekotorannya |  |  |
|  | d | ﻿Suhu air panas untuk pencucian 70°C dalam waktu 25 menit atau 95°C dalam waktu 10 menit |  |  |
|  | e | ﻿﻿Penggunaan jenis deterjen dan desinfektan untuk proses pencucian dilengkapi Informasi Data Keamanan Bahan (MSDS) agar penanganan risiko paparannya dapat tertangani secara cepat dan tepat. |  |  |
| 5 | Pengeringan |  |  |  |
|  | a | ﻿ Pengeringan linen dengan mesin pengering (dryer) sehingga didapat hasil pengeringan yang baik. |  |  |
| 6 | Penyeterikaan |  |  |  |
|  | a | ﻿Penyeterikaan dengan mesin seterika uap, mesin flat ironer sehingga didapat hasil seter ikaan yang baik |  |  |
|  | b | ﻿Linen bersih harus ditata sesuai jenisnya dan sistem stok linen (minimal 4 bagian) dengan sistem first in first out. |  |  |
| 7 | Distribusi |  |  |  |
|  | a | ﻿Distribusi dilakukan berdasarkan kartu tanda terima dari petugas penerima, kemudian petugas menyerahkan linen bersih kepada petugas ruangan sesuai kartu tanda terima |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- MANAGEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN LAUNDRY |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen Risiko |  |  |  |
|  | a | Melakukan analisa risiko dalam pengelolaan pelayanan Laundry |  |  |
|  | b | Melakukan evaluasi risiko |  |  |
|  | c | Membuat upaya atau Langkah-langkah mengatasi risiko |  |  |
| 2 | Pengendalian Mutu pelayanan Laundry |  |  |  |
|  | a | Monitoring dan evaluasi pelayanan Laundry dari kepala instalasi maupun dari komite PPI |  |  |
|  | b | Melakukan pengukuran indikator mutu unit dan melakukan monitoring evaluasi hasicapaian : |  |  |
|  | c | Secara proaktif membuat pelaporan insiden |  |  |
|  | d | Tersedia daftar SPO yang selalu diperbaharui secara berkala |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- HASIL PENILAIAN AKHIR

| No | Aspek | Bobot(%) | Nilai | Nilai Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan | 20 |  |  |
| 2 | SDM | 20 |  |  |
| 3 | Sarana dan Prasarana | 20 |  |  |
| 5 | Pelayanan Laundry | 20 |  |  |
| 6 | Evaluasi Mutu Ya nLaundry | 20 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |